GUÍA TÉCNICA DE INTEGRACIÓN INDUSTRIAL (HIL / IIoT) Integración de ESP32 con Factory I/O vía Modbus TCP/IP Tutorial paso a paso editable: Entradas/Salidas Digitales, Lectura de Potenciómetro (ADC) y Control Analógico Bidireccional (PWM / 0-10V).

1. Selección del Driver y Arquitectura de Comunicación

Veredicto Técnico: De la lista de drivers disponibles en Factory I/O, la opción más robusta, rápida de implementar y de menor carga computacional para el microcontrolador es Modbus TCP/IP Client.

| Driver en Factory I/O | Rol del ESP32 | Dificultad | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus TCP/IP Client | Servidor (Slave) | Muy Baja (Ideal) | El ESP32 solo mantiene una tabla de registros en RAM. Factory I/O realiza el polling automático por Wi-Fi. |
| Modbus TCP/IP Server | Cliente (Master) | Media | Obliga a programar máquinas de estados, temporizadores de polling y reconexión TCP en el ESP32. |
| OPC Client DA/UA | Servidor OPC UA | Alta | Consume demasiada memoria RAM/Flash en el ESP32 (librería open62541) y añade latencia innecesaria. |

⚠️ Regla de Oro: Nomenclatura de Señales en Factory I/O En la ventana de mapeo de Factory I/O los nombres se definen desde la perspectiva del controlador externo (PLC/ESP32): • INPUTS (Columna Izquierda en Factory I/O): Son los SENSORES de la escena virtual (botones, fotoceldas, sensores de nivel). Factory I/O ESCRIBE estos valores hacia el ESP32. • OUTPUTS (Columna Derecha en Factory I/O): Son los ACTUADORES de la escena virtual (motores de bandas, válvulas, luces). Factory I/O LEE estos valores desde el ESP32.

2. Preparación del Entorno para el ESP32

1. Soporte de Placa ESP32: En Arduino IDE (2.x), abre el Gestor de Tarjetas, instala el paquete 'esp32 by Espressif Systems' (versión 3.0 o superior, necesaria para analogWrite) y elige la placa 'ESP32 Dev Module'.

2. Librería Modbus TCP: Abre el Gestor de Librerías (Library Manager), busca 'modbus-esp8266' desarrollada por Alexander Emelianov e instálala. Funciona de forma nativa con el stack WiFi.h del ESP32.

Figura 1. Búsqueda e instalación de modbus-esp8266 en el Gestor de Librerías.

3. Red Local (LAN): Conecta tu PC (donde corre Factory I/O) y el ESP32 a la misma red Wi-Fi de 2.4 GHz. Si Factory I/O no logra conectar, revisa el firewall (ver el punto 7).

4. Credenciales Wi-Fi (secrets.h): La clave de tu red NO se escribe dentro del sketch: se lee de un archivo aparte llamado secrets.h. En la carpeta del sketch copia el archivo secrets.example.h y renombra la copia a secrets.h. Ábrelo (aparece como una pestaña más del Arduino IDE) y escribe los datos de tu red de 2.4 GHz:

#define WIFI_SSID     "NombreDeTuRed"
#define WIFI_PASSWORD "ClaveDeTuRed"

5. Cómo lo usa el sketch: El programa incluye el archivo con #include "secrets.h" y conecta con WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD). Así el código se puede compartir o subir a GitHub sin exponer la clave: secrets.h está en .gitignore y solo se versiona la plantilla secrets.example.h.

6. Estructura de carpetas: El Arduino IDE exige que la carpeta del sketch se llame igual que el .ino (por ejemplo Fase_1_Digital/Fase_1_Digital.ino). Cada sketch lleva su propio secrets.h en esa misma carpeta.

7. Firewall de Windows y puerto 502: El puerto 502 es el de Modbus TCP: el ESP32 escucha en él y Factory I/O (en el PC) se conecta a él. El firewall es el filtro que decide qué conexiones pasan. Como el PC es quien inicia la conexión, normalmente Windows la permite sin configurar nada. Solo si Factory I/O muestra el triángulo rojo al pulsar CONNECT, comprueba la conexión desde PowerShell (cambia la IP por la que imprime el Monitor Serie):

Test-NetConnection 192.168.1.50 -Port 502

• TcpTestSucceeded : True → el firewall no es el problema; revisa que la IP y el Host de Factory I/O coincidan.

• False → el ESP32 no responde: revisa que PC y ESP32 estén en la misma red (algunos routers de laboratorio aíslan los dispositivos Wi-Fi entre sí), que el ESP32 esté encendido y que la IP sea la correcta.

• Permitir Factory I/O: Configuración → Privacidad y seguridad → Seguridad de Windows → Firewall y protección de red → Permitir una aplicación a través del firewall → Cambiar la configuración → Permitir otra aplicación… → elige FACTORY IO y marca las casillas Privada y Pública.

• Regla explícita (opcional): abre PowerShell como administrador y ejecuta:

New-NetFirewallRule -DisplayName "Factory IO Modbus TCP 502" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 502 -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "Factory IO Modbus TCP 502 (salida)" -Direction Outbound -Protocol TCP -RemotePort 502 -Action Allow

3. Fase 1: Prueba de Conexión con Entradas y Salidas Digitales

En esta primera etapa validaremos el enlace Wi-Fi logrando que un sensor virtual de Factory I/O encienda el LED físico del ESP32 y que un botón físico (o lógica interna) en el ESP32 active un motor en el simulador.

3.1. Conexión Física en el ESP32 (Fase 1)

| Componente Físico | Pin en el ESP32 | Modo de Configuración | Función en la Práctica |
| --- | --- | --- | --- |
| LED Integrado / Externo | GPIO 2 | OUTPUT | Se enciende cuando el sensor óptico de Factory I/O detecta una caja. |
| Pulsador Físico | GPIO 4 (a GND) | INPUT_PULLUP | Al presionarlo enciende manualmente la cinta transportadora virtual. |

3.2. Configuración del Driver en Factory I/O (Fase 1)

Paso 1: En Factory I/O presiona F4 (Drivers) y selecciona 'Modbus TCP/IP Client' en la lista desplegable.

Paso 2: Haz clic en 'CONFIGURATION' (esquina superior derecha).

Paso 3: En el campo 'Host', ingresa la dirección IP que arroje el ESP32 en el Monitor Serie (ej. 192.168.1.50). Deja 'Port' en 502 y 'Slave ID' en 1.

Paso 4: En la sección I/O Points, verifica que 'Coils' (Inputs de FIO) tenga Count = 8 y 'Inputs' (Outputs de FIO / Discrete Inputs) tenga Count = 8.

Paso 5: Regresa a la ventana del driver y arrastra un sensor (ej. Diffuse Sensor 0) a 'Coil 0', y un actuador (ej. Conveyor) a 'Input 0'.

3.3. Script 1 para ESP32: Control Digital Básico

💻 Script 1: Entradas y Salidas Digitales (Fase_1_Digital.ino)

#include <WiFi.h> #include <ModbusIP_ESP8266.h> #include "secrets.h" // Define WIFI_SSID y WIFI_PASSWORD (ver secrets.example.h) // 1. Direcciones de Registros Modbus (Offset 0) const int COIL_SENSOR_FIO = 0; // Factory IO escribe aquí el estado del Sensor (Coil 0) const int ISTS_MOTOR_FIO = 0; // Factory IO lee de aquí para mover la Banda (Input 0) // 2. Pines físicos del ESP32 const int PIN_LED_ESTADO = 2; // LED integrado en la placa ESP32 const int PIN_BOTON_MARCHA = 4; // Pulsador entre GPIO 4 y GND // Objeto Servidor Modbus TCP ModbusIP mb; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIN_LED_ESTADO, OUTPUT); pinMode(PIN_BOTON_MARCHA, INPUT_PULLUP); // Conexión a la red Wi-Fi (credenciales leídas de secrets.h) WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); Serial.print("Conectando a WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("\n--- CONEXION WIFI EXITOSA ---"); Serial.print("IP del ESP32 (Colocar en HOST de Factory IO): "); Serial.println(WiFi.localIP()); // Inicializar ESP32 como Servidor (Slave) Modbus TCP en puerto 502 mb.server(); // Dar de alta registros digitales en memoria mb.addCoil(COIL_SENSOR_FIO, false); // Recibe sensor de Factory IO mb.addIsts(ISTS_MOTOR_FIO, false); // Envía mando de actuador a Factory IO } void loop() { // Atender peticiones de Factory IO en cada iteración mb.task(); // A) Leer estado del sensor virtual enviado por Factory IO (Coil 0) bool cajaDetectada = mb.Coil(COIL_SENSOR_FIO); // B) Leer pulsador físico conectado al GPIO 4 (lógica invertida por PULLUP) bool botonPresionado = (digitalRead(PIN_BOTON_MARCHA) == LOW); // Reflejar sensor virtual en el LED físico del ESP32 digitalWrite(PIN_LED_ESTADO, cajaDetectada ? HIGH : LOW); // C) Lógica: Activar la banda si el sensor detecta caja O si se presiona el botón físico if (cajaDetectada ¦¦ botonPresionado) { mb.Ists(ISTS_MOTOR_FIO, true); // Enciende Output (Input 0) en Factory IO } else { mb.Ists(ISTS_MOTOR_FIO, false); // Apaga Output (Input 0) en Factory IO } delay(10); // Estabilidad del Watchdog y pila TCP/IP }

4. Fase 2: Integración de Potenciómetro y Señales Analógicas Bidireccionales

Objetivo de la Fase 2: Ahora ampliaremos el proyecto para enviar y recibir variables continuas (0.0 V a 10.0 V en Factory I/O) usando registros de 16 bits:

Dirección 1 (ESP32 → Factory I/O): Leer un potenciómetro físico en el ESP32 (ADC 0–4095) y variar en tiempo real la velocidad de una banda, la apertura de una válvula (0–10V) o un display numérico en Factory I/O usando un Input Register.

Dirección 2 (Factory I/O → ESP32): Leer un sensor analógico del simulador (ej. sensor ultrasónico de nivel de tanque o potenciómetro del panel virtual) mediante un Holding Register y variar el brillo de un LED por PWM en el ESP32.

⚡ Importante: Uso de ADC1 con Wi-Fi y Factor de Escala (Scale = 100) 1. Conflicto ADC2 y Wi-Fi en ESP32: Los pines del módulo ADC2 dejan de funcionar cuando se activa WiFi.h. Conecta SIEMPRE tu potenciómetro a un pin del módulo ADC1: GPIO 32, 33, 34, 35, 36 o 39 (usaremos GPIO 34). 2. Escala Analógica en Factory I/O: Modbus TCP transmite números enteros (int16) en sus registros, pero Factory I/O trabaja con voltajes en coma flotante de 0.0 V a 10.0 V. 3. Ajustando el parámetro 'Scale' a 100 en la configuración del driver de Factory I/O, el rango de 0.00 V a 10.00 V equivale a enteros entre 0 y 1000. Así obtenemos una resolución de 0.01 V por unidad.

4.1. Esquema de Conexiones y Mapeo Completo (Fase 2)

| Elemento / Variable | Pin ESP32 | Tipo Registro Modbus | Dirección | Escala / Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor Digital Virtual → ESP32 | GPIO 2 (LED) | Coil (mb.Coil) | 0 | Booleano (true / false) |
| Botón Físico ESP32 → Banda ON | GPIO 4 (GND) | Discrete Input (mb.Ists) | 0 | Booleano (true / false) |
| Potenciómetro Físico → Actuador FIO | GPIO 34 (ADC1) | Input Register (mb.Ireg) | 0 | ADC 0-4095 → Modbus 0-1000 (0-10V) |
| Sensor Analógico FIO → PWM ESP32 | GPIO 5 (PWM) | Holding Register (mb.Hreg) | 0 | Modbus 0-1000 (0-10V) → PWM 0-255 |

4.2. Ajuste de Configuración Analógica en Factory I/O

1. Entrar a CONFIGURATION: Dentro del driver 'Modbus TCP/IP Client', localiza la sección 'I/O Points'.

2. Holding Registers (Inputs analógicos de FIO): Asegúrate de que 'Count' sea al menos 2 y cambia 'Scale' a 100.

3. Input Registers (Outputs analógicos de FIO): Asegúrate de que 'Count' sea al menos 2 y cambia 'Scale' a 100.

4. Mapeo de Escena: Arrastra tu sensor analógico virtual (ej. Level Meter o Potentiometer) hacia 'Holding Register 0' (columna izquierda), y tu actuador analógico (ej. Fill Valve, Conveyor Analog o Digital Display) hacia 'Input Register 0' (columna derecha).

4.3. Script 2 para ESP32: Sistema Unificado Digital + Analógico Bidireccional

💻 Script 2: Control Digital y Analógico Bidireccional (Fase_2_Analogico.ino)

#include <WiFi.h> #include <ModbusIP_ESP8266.h> #include "secrets.h" // Define WIFI_SSID y WIFI_PASSWORD (ver secrets.example.h) // 1. Direcciones Modbus (Offset 0) const int COIL_SENSOR_DIGITAL = 0; // FIO escribe sensor digital aquí (Coil 0) const int ISTS_ACTUADOR_DIG = 0; // FIO lee actuador digital de aquí (Input 0) const int HREG_SENSOR_ANALOG = 0; // FIO escribe sensor analógico 0-10V aquí (Holding Reg 0) const int IREG_POT_ESP32 = 0; // FIO lee potenciómetro del ESP32 aquí (Input Reg 0) // 2. Pines de Hardware en el ESP32 const int PIN_LED_DIGITAL = 2; // LED indicador digital const int PIN_BOTON_FISICO = 4; // Pulsador físico a GND const int PIN_POT_ADC = 34; // Pin ADC1_CH6 (Seguro para usar con Wi-Fi activo) const int PIN_LED_PWM = 5; // Salida PWM para reflejar variable analógica de Factory IO ModbusIP mb; unsigned long lastPrintTime = 0; void setup() { Serial.begin(115200); // Configurar pines digitales y analógicos pinMode(PIN_LED_DIGITAL, OUTPUT); pinMode(PIN_BOTON_FISICO, INPUT_PULLUP); pinMode(PIN_LED_PWM, OUTPUT); analogReadResolution(12); // Resolución ADC de 12 bits (0 a 4095) // Conectar a Wi-Fi (credenciales leídas de secrets.h) WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); Serial.print("Conectando a WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("\n--- CONEXION WIFI ESTABLECIDA ---"); Serial.print("IP del ESP32 (Pegar en HOST de Factory IO): "); Serial.println(WiFi.localIP()); // Iniciar servidor Modbus TCP mb.server(); // Inicializar los 4 tipos de registros en la tabla Modbus del ESP32 mb.addCoil(COIL_SENSOR_DIGITAL, false); mb.addIsts(ISTS_ACTUADOR_DIG, false); mb.addHreg(HREG_SENSOR_ANALOG, 0); // Recibirá 0 - 1000 desde Factory IO (Scale = 100) mb.addIreg(IREG_POT_ESP32, 0); // Enviará 0 - 1000 hacia Factory IO (Scale = 100) } void loop() { // 1. Mantener activo el stack Modbus TCP mb.task(); // ========================================================== // SECCIÓN A: SEÑALES DIGITALES (ON / OFF) // ========================================================== bool sensorVirtual = mb.Coil(COIL_SENSOR_DIGITAL); bool botonFisico = (digitalRead(PIN_BOTON_FISICO) == LOW); digitalWrite(PIN_LED_DIGITAL, sensorVirtual ? HIGH : LOW); mb.Ists(ISTS_ACTUADOR_DIG, (sensorVirtual ¦¦ botonFisico)); // ========================================================== // SECCIÓN B: POTENCIÓMETRO ESP32 -> FACTORY I/O (0.0V a 10.0V) // ========================================================== // Promedio simple de 4 muestras para filtrar ruido eléctrico del ADC long sumaAdc = 0; for (int i = 0; i < 4; i++) { sumaAdc += analogRead(PIN_POT_ADC); } int adcPromedio = sumaAdc / 4; // Rango 0 - 4095 // Escalar de [0 - 4095] a [0 - 1000] (equivale a 0.00V - 10.00V con Scale=100) uint16_t valorParaFactoryIO = map(adcPromedio, 0, 4095, 0, 1000); mb.Ireg(IREG_POT_ESP32, valorParaFactoryIO); // ========================================================== // SECCIÓN C: FACTORY I/O (0.0V a 10.0V) -> SALIDA PWM EN ESP32 // ========================================================== // Leer Holding Register 0 escrito por Factory IO (Rango esperado: 0 - 1000) uint16_t valorDesdeFactoryIO = mb.Hreg(HREG_SENSOR_ANALOG); uint16_t valorRestringido = constrain(valorDesdeFactoryIO, 0, 1000); // Convertir rango [0 - 1000] a ciclo útil PWM de 8 bits [0 - 255] int pwmSalida = map(valorRestringido, 0, 1000, 0, 255); analogWrite(PIN_LED_PWM, pwmSalida); // ========================================================== // SECCIÓN D: MONITOREO POR PUERTO SERIE CADA 500 ms // ========================================================== if (millis() - lastPrintTime >= 500) { lastPrintTime = millis(); Serial.printf("[ESP32 -> FIO] ADC: %4d ¦ Reg Ireg[0]: %4d (%.2f V) ¦¦ [FIO -> ESP32] Reg Hreg[0]: %4d (%.2f V) ¦ PWM: %3d\n", adcPromedio, valorParaFactoryIO, valorParaFactoryIO / 100.0, valorRestringido, valorRestringido / 100.0, pwmSalida); } delay(10); }

5. Diagnóstico y Solución de Problemas Frecuentes

| Síntoma / Error | Causa Probable | Solución Rápida |
| --- | --- | --- |
| Triángulo rojo de error al pulsar CONNECT en Factory I/O | IP incorrecta, redes distintas o Firewall bloqueando el puerto 502. | Verifica la IP en el Monitor Serie, haz ping desde CMD y permite Factory I/O en redes privadas/públicas del Firewall de Windows. |
| El potenciómetro marca siempre 4095 o 0 al activar el Wi-Fi | Conectaste el potenciómetro a un pin del módulo ADC2 (ej. GPIO 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27). | Cambia el cable central del potenciómetro al pin GPIO 34, 35, 32 o 33 (pertenecientes a ADC1). |
| En Factory I/O la válvula se abre al 100% apenas giro un poco el potenciómetro | El parámetro 'Scale' en la ventana del driver sigue en 1 en lugar de 100. | Entra a Driver -> Configuration y cambia el campo 'Scale' de Holding Registers e Input Registers a 100. |
| Error al compilar: fatal error: secrets.h: No such file or directory | Falta crear secrets.h en la carpeta del sketch (solo existe secrets.example.h). | Copia secrets.example.h, renómbralo a secrets.h y escribe el nombre y la clave de tu red. |
| Error al compilar: 'analogWrite' was not declared | El paquete 'esp32 by Espressif Systems' instalado es anterior a la versión 3.0. | Actualiza el paquete desde el Gestor de Tarjetas a la versión 3.0 o superior. |